Руководство пользователя

SmartLamp

Содержание

Глава 1. Введение	3

1.1.	Аудитория и содержание	3

1.2.	Структура документа	5

1.3.	Внешний вид	5

Глава 2. Первый запуск	6

2.1. Подключение	6

2.2. Начальная индикация	6

2.3. Индикатор	6

Глава 3. Управление	7

3.1. Сенсорная кнопка	7

3.2. Инфракрасный пульт управления	7

3.3. Мобильное приложение	7

3.3.1. Bluetooth	7

3.3.2. WiFi	7

3.4. ПК	7

Глава 4. Режимы	8

4.1. Температура	8

4.2. Влажность	8

4.3. Давление	8

4.4. Расстояние	8

4.5. Уровень звука	8

4.6. Коллекция эффектов	8

4.7. Однородный цвет	8

Глава 5. Проблемы	9

5.1. MQTT	9

5.2. wifi	9

5.3. пульт	9

5.4. Bluetooth	9

Глава 6. Характеристики	10

Приложение 1. Регистрация в облачном MQTT Broker	11

Глава 1. Введение

  - Аудитория и содержание

В данном руководстве приводится описание умного светодиодного светильника SmarLamp, порядок настройки и рекомендации по его использованию. Рекомендуется для людей возрастом от 10ти лет.

SmartLamp – это смесь современных технологий, интересного дизайна и захватывающего светового спектра. Данное устройство выступает в роли домашней метеостанции, охранной системы и эргономичного светильника небольших размеров.

Умный светодиодный светильник собирает следующую информацию об окружающей среде: температура, влажность, давление, расстояние до предмета, присутствие звука или света. Данная информация преобразуется, выводится при помощи светодиодной ленты и отображается в виде однотонного цвета или градиента. Человек, глядя на этот светильник, сможет определить, какая температура, влажность, давление, уровень шума окружающей среды в данный момент времени.

Светильник оснащен двадцатью световыми эффектами, которые выполняют функцию светотерапии, что позволит человеку расслабится после трудового дня, а также привнесёт в ваш интерьер индивидуальность, создаст романтическую обстановку и уют в доме.

Умный светодиодный светильник управляется несколькими способами: сенсорная кнопка, инфракрасный пульт и мобильное приложение. Управляя светильником с помощью мобильного приложения, вы получаете следующие возможности: полное управление светильником с любой точки мира, отображение температуры, влажности, давления, расстояния до предмета, вероятность смены погоды (на основе изменения давления), состояние охранной системы, построение графиков на основе выше перечисленных данных.

Охранная система основана на трех датчиках: расстояние, звук, свет. Если нежелательный гость издал звук или прошел мимо светильника, или включил свет, то незамедлительно приходит уведомление на мобильное устройство.

  - Структура документа

Глава 1. Введение

Глава 2. Первый запуск.

  - Внешний вид

Глава 2. Первый запуск

## 2.1. Подключение

## 2.2. Начальная индикация

## 2.3. Индикатор

Глава 3. Управление

## 3.1. Сенсорная кнопка

## 3.2. Инфракрасный пульт управления

## 3.3. Мобильное приложение

### 3.3.1. Bluetooth

### 3.3.2. WiFi

## 3.4. ПК

Глава 4. Режимы

## 4.1. Температура

## 4.2. Влажность

## 4.3. Давление

## 4.4. Расстояние

## 4.5. Уровень звука

## 4.6. Коллекция эффектов

## 4.7. Однородный цвет

Глава 5. Проблемы

## 5.1. MQTT

## 5.2. wifi

## 5.3. пульт

## 5.4. Bluetooth

Глава 6. Характеристики

| WiFi |  |
| --- | --- |
| Bluetooth |  |
| Питание |  |
| Ширина |  |
| Высота |  |
| длина |  |
| Масса |  |
| пульт |  |

Приложение 1. Регистрация в облачном MQTT Broker